LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) SISTEM EMBEDED

LAP COUNTER

Dosen Pengampu:

Akhmad Hendriawan, S.T., M.T

Mahasiswa:

Zikri Nasution

1110151033

3 D4 T.ELEKTRONIKA B

PROGRAM STUDI

D4TEKNIK ELEKTRONIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2017

BAB I

PENDAHULUAN

- Tujuan

  - Mahasiswa mampu mengakses PIN Input dari sensor dan Output berupa Lampu LED dengan module STM32F103.

  - Mahasiswa mampu mengakses data serial dari STM32F103 sebagai komunikasi mengirimkan data.

  - Mahasiswa mampu menampilkan data waktu dan jumlah lap dari input sensor.

- Rumusan Masalah

Sebuah embedded multi stopwatch digunakan untuk merekam perlombaan modil dengan jumlah lap sebanyak 4 lap dan diikuti oleh 3 kendaraan. Pembangkitan timer dilakukan oleh embedded kontroller sementara tampilan jarak yang ditempuh untuk setiap lap ditampilkan di LCD. Agar tidak terjadi bouncing pada saat penekanan tombol, maka ditambahkan mekanisme anti vouncing menggunakan software. Sistem mempunyai blok diagram berikut

Spesifikasi

- Tombol start/stop digunakan untuk memulai atau menghentikan timer

- Tombol reset digunakan untuk mereset timer secara manual

- Sensor 1 sampai sensor 3 adalah sensor led dan photodiode yang digunakan untuk mencatat waktu yang ditempuh pada setiap lap (3 sensor untuk 3 kendaraan) dengan tambahan mekanisme anti bouncing menggunakan software.

- Apabila sensor mengalami kerusakan maka sistem akan memberitahu user tentang nomer sensor yang mengalami kegagalab (kode pesan setiap sensor berbeda) dengan menggunakan mekanisme timeout. Sistem juga mengirimkan kode pesan error tersebut ke PC melalui serialntuk keperluan debugging.

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

- STM32F103

STM32F103xx medium-density menggabungkan kinerja high performance ARM Cortex-M3 32-bit RISC yang dapat beroperasi pada frekuensi 72 MHz, tertanam memory highspeed (Flash memori hingga 128 Kbytes dan SRAM hingga 20 Kbytes), dan berbagai pilihan ditingkatkan I / Os dan periferal yang terhubung ke dua bus APB. Semua perangkat menawarkan dua ADC 12-bit, tiga tujuan umum 16-bit timer plus satu PWM timer, serta standar dan maju antarmuka komunikasi: hingga dua I2Cs dan SPI, tiga USARTs, USB dan CAN.

Gambar 1. STM32F103

Berikut adalah fitur yang terdapat pada STM32F103 :

- ARM 32-bit Cortex ™ M3 CPU Inti

  - 72 MHz frekuensi maksimum, 1,25 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1) kinerja pada 0   menunggu akses memori negara

  - Single-siklus perkalian dan pembagian hardware

- Memory

  - 64 atau 128 Kbytes memori Flash

  - 20 Kbytes SRAM

- Clock, reset and supply management

  - 2,0-3,6 V pasokan aplikasi dan I / Os

  - POR, PDR, dan detektor tegangan diprogram (PVD)

  - 4-ke-16 MHz osilator kristal

  - Internal 8 MHz pabrik-dipangkas RC

  - Internal 40 kHz RC

  - PLL untuk jam CPU

  - 32 kHz osilator untuk RTC dengan kalibrasi

- Daya rendah

  - Mode standby, sleep dan stop

  - VBAT supply untuk RTS dan backup register

- 7 timers

  - 3 buah 16-bits timer

  - 16 bit, motor control dengan PWM timer

  - 2 watchdog timer

  - Systic timer 24-bit downcounter

- STM32 Cube MX

STM32CubeTM dari STMicroelectronics adalah alat desain bebas dan perangkat lunak untuk keluarga mikrokontroler STM32. Platform pengembangan STM32Cube baru terdiri dari STM32CubeMX configurator grafis dan inisialisasi C-kode generator yang memberikan panduan langkah-demi-langkah untuk pengguna dan satu set kaya komponen tertanam-software yang menyimpan mengintegrasikan perangkat lunak dari berbagai sumber. Perangkat lunak ini termasuk Hardware Abstraction Layer baru (HAL) yang menyederhanakan port dari satu perangkat STM32 yang lain. Dengan mengumpulkan semua komponen perangkat lunak generik yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi pada mikrokontroler STM32 dalam satu paket tunggal, platform ini menghilangkan tugas yang kompleks menilai ketergantungan antara komponen perangkat lunak individu. STM32Cube memberikan ratusan contoh penggunaan dan mekanisme update untuk akses cepat dan efisien untuk versi terbaru dari perangkat lunak.

Gambar 2. STM32Cube MX

The STM32CubeMX alat konfigurasi grafis menyederhanakan dan mengotomatisasi konfigurasi dan generasi STM32 inisialisasi C kode siap untuk digunakan dengan beberapa lingkungan pengembangan. STM32CubeMX juga tersedia sebagai Eclipse plug-in, yang memungkinkan digunakan dalam lingkungan pengembangan berbasis Eclipse. Alat ini menyediakan filter yang mudah digunakan untuk memilih perangkat STM32 yang diinginkan dan grafis untuk menyederhanakan konfigurasi: pin-out wizard assists pin assignment untuk menghindari konflik, menanamkan solver untuk kendala; wizard clock tree memberikan clock dan melakukan validasi dinamis; peripheral-dan-middleware konfigurasi Wizard bantu untuk menghindari pengaturan tidak dapat digunakan; dan wizard konsumsi daya memeriksa bahwa aplikasi memenuhi daya yang tersedia.

- SW4STM32

SW4STM32 adalah singkatan dari System Workbench for STM32, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1. Pada dasarnya SW4STM32 adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) yang dibangun di atas IDE Eclipse. Ini hampir mirip dengan salah satu implementasi PlatormIO yang dibangun dengan menggunakan text editor Atom. Dari menu Help dapat terlihat versi Eclipse yang dipergunakan, seperti pada Gambar 2. Dengan catatan tentu setiap pembaruan versi SW2STM32 akan ada kemungkinan bahwa versi Eclipse IDE juga akan berubah.

Dari situs STMicroelectronics, dapat ditemukan keterangan singkat yang baik mengenai SW4STM32. Intinya program SW4STM32 tidak dibuat oleh STMicroelectronics, melainkan oleh pihak ketiga yaitu AC6. Sedangkan software dan layanan yang berikaitan dengannya di www.openstm32.org. Untuk mendapatkan akses ke layanan download maupun panduan instalasi, pengguna perlu terlebih dahulu melakukan registrasi di situs openstm32.

Gambar 3. STM32Cube MX

- USB to TTL

USB-TTL merupakan USB to TTL level serial converter board, yang menyediakan jalur yang terhubung dari USB port pada komputer untuk tersambung pada 5Vatau 3V TTL Level serial interface devices. USB to TTL didesain dengan pin I/O yang dapat dikonfigurasi dengan mudah untuk beroperasi pada level tegangan 5V atau 3,3V disesuaikan dengan mikrokontroller yang digunakan.

Selain dari sinyal RxD, TxD, RTS#, CTS#, USB -TTL juga menyediakan tegangan ouput +5VDC atau +3.3VDC dari pengaturan 5V atau 3.3V TTL level serial interface yang sesuai. USB-TTL sangat mudah digunakan. Ketika berinterface dengan komputer dan sistem embedded, USB-TTL converter board layaknya virtual COM Port.

Fitur dari USB to TTL antara lain

- High speed TTL level serial interface

- Menyediakan level serial interface 3.3V atau 5V untuk hampir seluruh mikrokontroller

- Menyediakan tegangan output +5VDC atau +3.3 VDC untuk perangkat eksternal seperti mikrokontroller, Wi-Fi, bluetooth, Xbee, dan sebagainya.

- Sinyal RxD, TxD, RTS#, CTS#

- Led sebagai indikator power

Gambar 4. USB to TTL

- LM339

LM339 merupakan IC single supply quad comparator yang didesain untuk digunakan pada aplikasi pendeteksi level, low-level sensing, dan aplikasi konsumsi memori, automotif, dan aplikasi elektronika industri.

- Operasi 1 supply 3.0 V to 36V

- Tegangan rata-rata ±1.5 V to ±18 V

- Arus input bias yang rendah 25nA

- Arus input offset rendah ±5.0 nA

- Tegangan offset input rendah

- Tegangan output saturasi yang rendah : 130mV @4.0 mA

Gambar 5. LM339

Dapat digunakan untuk TTL dan CMOS

- USART

USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) merupakan sebuah device komunikasi serial yang sangat flexibel. Fitur utama dari USART adalah :

- Operasi full duplex (Independent Serial Receive dan transmit register)

- Dapat bekerja secara asinkronus atau sinkronus

- Operasi master dan slave clock synchronous

- Generator baudrate resolusi yang tinggi

- Serial frame dengan 5,6,7,8, atau 9 data bits dan 1 atau 2 stop bits

- Generator dengan parity odd dan even

- Deteksi data overrun

- Deteksi kesalahan frame

- Noise filtering termasuk false start bit detection dan digital low pass filter

- Multi processor communition mode

- Komunikasi mode asinkronus kecepatan penuh

BAB III

PERENCANAAN SISTEM

- Perencanaan Track

Track merupakan lintasan yang akan dilalui objek. Pada perencanaan track terdiri atas 3 buah lintasan berbentuk elips yang akan dilewati oleh masing masing objek. Lintasan elips terdalam merupakan lintasan yang paling pendek dan lintasan elips terluas merupakan lintasan terpanjang dengan lebar lintasan 11,5cm untuk tiap lintasannya dan tinggi 5 cm. Berikut merupakan dimensi lintasan tampak atas dan samping.

Gambar 6. Track tampak atas

Gambar 7. Track tampak samping

- Perencanaan hardware

Untuk dapat menghitung frekuensi putaran objek maka perlu diperlukan device yang akan mendeteksi objek yang melintasinya. Pada proyek ini digunakan led dan photodiode untuk dapat mendeteksi objek (mobil).

Perencanaan hardware ini meliputi

- rangkaian sensor pembaca objek yaitu led, photodiode dan komparator

- penempatan sensor pembaca dan komparator pada lintasan

- rangkaian mikrokontroller yang berkolerasi dengan lcd, usart, dan push button

- Rangkaian sensor

Pada rangkaian sensor ini terdiri atas led yang menggunakan 3 buah super bright blue, 3 buah photodiode dan 3 buah rangkaian komparator.

Sebuah led super bright biru dihubungkan dengan resistor 330Ω disupply dengan Common Voltage dan Common Ground. Cahaya ini kemudian ditangkap oleh sebuah photodiode yang terhubung dengan resistor 33KΩ. dengan Common Voltage dan Common Ground. Output dari photodiode kemudian dihubungkan dengan komparator dengan IC LM339 dengan VR bernilai 50KΩ dan pull up 10KΩ. output dari komparator akan terhubung ke mikrokontroller.

Tiga buah sensor dan komparator yang terpasang di track mempunyai konfigurasi rangkaian yang sama.

- Penempatan led-photodiode dan komparator pada lintasan

Pada lintasan dipasang sebanyak 42 led-photodiode dan 13 buah komparator. Photodiode dipasang pada bagian bawah track yang terbagi menjadi 14 jalur. Masing-masing jalur terdiri atas 3 photodiode untuk masing masing lintasan.

Gambar 8. Pemetaan photodiode

Sedangkan untuk led menggunakan super bright blue 3mm dipasang di bagian atas track. Led akan menghadap langsung ke photodiode

Gambar 9. Pemetaan led pada lintasanUntuk penempatan komparator

- Rangkaian mikrokontroller yang berkolerasi dengan lcd, usart, dan push button

(a)

(b)

Gambar 10. Layout pada board (a) bottom layer, (b) top layer

Gambar 11. Rangkaian pada board

Gambar 12. Board STM32F103, buzzer, push button, dan LCD

Pada board yang digunakan terdiri atas

- Board STM32F103		1 unit

- Push Button			3 buah

- LCD				1 buah

- Led 				3 buah

- Buzzer				1 buah

- Perencanaan sistem

- Setting IO

Pada project dilakukan konfigurasi IO untuk ARM32F103C8Tx meliputi IO untuk LCD, komunikasi USART, Push Button, dan led indikator sebagai berikut:

| Peripheral | PIN STM32F103 | Label Pin |
| --- | --- | --- |
| LCD | PA8 | E |
|  | PA9 | RW |
|  | PA10 | RS |
|  | PB12 | D4 |
|  | PB13 | D5 |
|  | PB14 | D6 |
|  | PB15 | D7 |
| Buzzer | PA11 | Buz |
| Led Indikator | PA7 | LED Ind1 |
|  | PB0 | LED Ind 2 |
|  | PB1 | LED Ind 3 |
| Push Button | PA5 | START |
|  | PA6 | STOP |
| USART | PA2 | USART3_TX |
|  | PA3 | USART3_RX |

Gambar 13. Konfigurasi IO

- Setting Clock

Karena clock dibangkitkan dengan menggunakan Xtal atau external crystal maka pada setting RCC pada tab Pinout di atur clock HSE dengan “Crystal/Ceramic Resonator”

Pada tab Clock Configuration mengubah nilai HCLK(MHz) menjadi nilai maksimal yaitu 72 MHz

Kemudian menekan enter sehingga pada block System Clock Mux terpilih pada jalur PLLCLK.

- Setting Timer

Pada project ini, untuk membangkitkan sebuah sistem pewaktuan atau timer, menggunakan timer 4. Oleh karenanya pada setting TIM4 pada tab Pinout diaktifkan Internal Clock

Pada tab Configuration mengklik TIM4

Maka akan muncul dialog TIM4 Configuration, kemudian pada tab Parameter Settings nilai dari Prescaler (PSC-16 bits value) menjadi 3600-1 dan mengubah nilai Counter Period (AutoReload Register – 16 bits value) menjadi 20-1.

Kemudian pada tab NVIC Settings mengaktifkan TIM4 global interrupt

Dan kemudian mengklik OK sebagai konfirmasi akhir perubahan pengaturan pada TIM4

- Setting USART3

Komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara mikrokontroler dengan PC menggunakan komunikasi USART. Oleh karenanya pada project ini mengaktifkan USART3 untuk protokol komunikasi yang akan digunakan.

Pada tab Pinout setting USART3diatur dengan mode Asynchronous

Kemudian pada tab Configuration mengklik USART3

Maka kemudian akan muncul dialog USART3 Configuration. Pada tab Parameter Settings merubah nilai dari Baudrate menjadi 9600 Bits/s

Kemudian klik OK sebagai akhir dari konfigurasi USART3

Setelah dilakukan setting baik dari sisi software kemudian mengenerate parameter parameter yang telah diatur.

BAB IV

ANALISA

Pada project ini berujuan untuk Mahasiswa mampu mengakses pin Input dari sensor dan Output berupa Lampu LED dengan module STM32F103, mampu mengakses data serial dari STM32F103 sebagai komunikasi mengirimkan data serta mampu menampilkan data waktu dan jumlah lap dari input sensor. Oleh karenanya dilakukan beberapa pengujian yang terdiri atas pengujian komparator, pengujian program, dan pengujian komunikasi serial.

- Pengujian Komparator

Komparator merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai (high dan low). Suatu komparator mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan (Vreference) dan tegangan masukan (Vinput) serta satu tegangan ouput (Voutput).

Led akan memancarkan daya yang akan diterima oleh photodiode, nilai yang tegangan yang diterima oleh photodiode kemudian akan dibandingkan dengan tegangan referensi dari komparator.

Dengan pengujian Vref sebesar 5V didapatkan hasil pengujian sebagai berikut

| Kondisi led - photodiode | Tegangan Output (V) | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Tidak terhalang Objek | 0 | Low |
| Terhalang Objek | 5 | High |

Berdasarkan hasil pengujian pada saat cahaya led diterima langsung oleh photodiode, tegangan output komparator 0V sedangkan pada saat photodiode tidak menerima cahaya dari led karena terhalang suatu objek tegangan output komparator 5V. misalkan kondisi 0V adalah kondisi low sedangkan kondisi 5V adalah kondisi high, maka ketika tegangan yang masuk ke komparator lebih dari tegangan referensinya maka komparator akan menghasilkan nilai low begitu pula sebaliknya ketika tegangan yang masuk ke komparator kurang dari tegangan referensinya maka menghasilkan nilai high.

- Pengujian Program

Program yang akan diimplementasikan pada project merupakan program dimana terdapat 3 buah sensor yang akan melakukan perhitungan objek yang melewati sensor tersebut dengan mekanisme anti bouncing dan timeout dan serta melakukan perhitungan stopwatch. Oleh karena itu dibuat sebuah alur kerja program sebagai berikut

Diawali dengan melakukan inisialisasi sensor1, sensor2 dan sensor 3 untuk yang bernilai awal 1 untuk masing masing sensor. Timer bernilai awal 0 dan timeout 8000000. Push button reset dan start masing-masing bernilai awal 1.

Misalkan push button adalah normally open. Apabila push button reset ditekan maka nilai push button reset = 0 maka stopwatch akan reset dan timer juga akan reset. Jika push button reset tidak bernilai 0 atau tidak ditekan, maka diuji apakan push button start bernilai 0 atau tidak. Apabila push button start benar bernilai 0 maka perhitungan stopwatch dimulai, timer dimulai dan sensor 1, 2 dan 3 siap menerima data. Counting dari stopwatch akan terus ditampilkan di LCD dan PC.

Selama proses counting stopwatch, maka diuji apakah sensor 1 bernilai 0 atau mendeteksi sebuah objek, jika benar maka diuji apakah sensor mendeteksi objek selama waktu yang kurang dari timeout jika sensor mendeteksi objek selama waktu kurang dari timeoutmaka hitungan objek akan ditambah dan di tampilkan di LCD tetapi jika sensor mendeteksi objek selama waktu yang melebihi timeout maka akan mengirimkan pesan error ke PC dan LCD.

Namun jika sensor 1 tidak bernilai 0 maka dilanjutkan pengujian ke sensor 2, perlakuan kerja yang sama seperti halnya sensor1 juga berlaku di sensor 2. Jika ternyata sensor 2 tidak bernilai 0 atau tidak mendeteksi objek maka pengujian dilanjutkan ke sensor 3. Jika sensor 3 juga tidak mendeteksi objek maka pengujian kembali ke sensor 1.

Untuk dapat mengimplementasikan perencanaan tersebut dalam program, diawali dengan setting yang dilakukan pada bab III. Setelah parameter parameter setting di generate dari STMCube MX maka akan menghasilkan kode program berisi settings parameter dalam satu buah file main.c. apabila program dengan sistem kompleks terdeklarasi dalam satu buah file source saja maka akan sulit mendeteksi kesalahan apabila program berjalan tidak sesuai yang diinginkan. Oleh karenanya program yang berada dalam 1 program main.c dibagi menjadi beberapa file source dan  header.

File header  yang ditambahkan antara lain

- device.h

device.h berisi inisialisasi port IO push button dan sensor yang digunakan berdasarkan tabel

#ifndef DEVICE_H_ #define DEVICE_H_ #define START_Pin GPIO_PIN_6 #define START_GPIO_Port GPIOA #define STOP_Pin GPIO_PIN_5 #define STOP_GPIO_Port GPIOA #define S1_Pin GPIO_PIN_1 #define S1_GPIO_Port GPIOB #define S2_Pin GPIO_PIN_2 #define S2_GPIO_Port GPIOB #define S3_Pin GPIO_PIN_3 #define S3_GPIO_Port GPIOB #define Buz_Pin GPIO_PIN_11 #define Buz_GPIO_Port GPIOA #define Ind_S1_Pin GPIO_PIN_7 #define Ind_S1_GPIO_Port GPIOA #define Ind_S2_Pin GPIO_PIN_0 #define Ind_S2_GPIO_Port GPIOB #define Ind_S3_Pin GPIO_PIN_1 #define Ind_S3_GPIO_Port GPIOB #endif/* DEVICE_H_ */

Untuk dapat mengakses peripheral IO yang terhubung dengan board STM32F1 maka perlu mengkakses alamat GPIO

- hardwareinit.h

hardwareinit.h berupa inisialiasi header fungsi SystemClock_tuConfigdan GPIO_Inittermasuk mengandung header library stm32f4xx.h, stm32f4_discovery.hdandefine.h

#ifndef HARDWARE_INIT_H_ #define HARDWARE_INIT_H_ voidSystemClock_Config(void); voidMX_GPIO_Init(void); voidMX_USART3_UART_Init(void); voidError_Handler(void); #endif

- LCD.h

LCD.h merupakan file header yang berisi definisi pin IO yang digunakan untuk akses ke LCD. Selain itu LCD.h juga memanggil file header darilibrary include "stm32f4xx.h

#ifndef LCD_H_ #define LCD_H_ #include"stm32f1xx_hal.h" #define EN_Pin GPIO_PIN_8 #define EN_GPIO_Port GPIOA #define RW_Pin GPIO_PIN_9 #define RW_GPIO_Port GPIOA #define RS_Pin GPIO_PIN_10 #define RS_GPIO_Port GPIOA #define D4_Pin GPIO_PIN_12 #define D4_GPIO_Port GPIOB #define D5_Pin GPIO_PIN_13 #define D5_GPIO_Port GPIOB #define D6_Pin GPIO_PIN_14 #define D6_GPIO_Port GPIOB #define D7_Pin GPIO_PIN_15 #define D7_GPIO_Port GPIOB /* Deklarasi Pin Control */ #define Set_En HAL_GPIO_WritePin(EN_GPIO_Port, EN_Pin, GPIO_PIN_SET); #define Clr_En HAL_GPIO_WritePin(EN_GPIO_Port, EN_Pin, GPIO_PIN_RESET); #define Set_RW HAL_GPIO_WritePin(RW_GPIO_Port, RW_Pin, GPIO_PIN_SET); #define Clr_RW HAL_GPIO_WritePin(RW_GPIO_Port, RW_Pin, GPIO_PIN_RESET); #define Set_RS HAL_GPIO_WritePin(RS_GPIO_Port, RS_Pin, GPIO_PIN_SET); #define Clr_RS HAL_GPIO_WritePin(RS_GPIO_Port, RS_Pin, GPIO_PIN_RESET); /* Global Function Here */ voidLCD_Init(void); voidlcd_putchar(unsignedchar c); voidlcd_putstr(char *s); voidlcd_clear(void); voidlcd_gotoxy(unsignedchar col, unsignedchar row); #endif/* LCD_H_ */

- timer4.h

timer4.h berisi header dari fungsi TIM4_IRQHandlerdanTIM4_Initsertamemanggil header dari librarystm32f4xx.h dan stm32f4_discovery.h. Padatim4.h juga mendeklarasikan variabel external count, second, minute, hourdengan tipe data integer dan TIM_HandleTypeDef TIM_Handle

#ifndef TIMER4_H_ #define TIMER4_H_ #include"device.h" #include"stm32f1xx_hal.h" #include"stm32f1xx_hal_tim.h" #include"counter.h" voidTIM4_IRQHandler(void); voidMX_TIM4_Init(); voidstart_timer(void); voidstoptimer(void); externTIM_HandleTypeDef htim4; #endif/* TIMER4_H_ */

- Sensor.h

Sensor.h merupakan header yang menginisialisasi header dari fungsi fungsi yang akan menjadi respon dari push button. Oleh karena itu untuk dapat mengakses push button ini harus mengakses alamat pin yang terhubung dengan push button. Pin IO sudah terdefinisi pada header define.h sehingga agar dapat mengakses push button maka header define.h juga di deklarasikan pada sensor.h. sedangkan bagaimana respon apabila push button di tekan atau dilepaskan, dideklarasikan header masing masing fungsi atau respon dari masing – masing push button.

#ifndef SENSOR_H_ #define SENSOR_H_ voidsaklarOn(void); voidreset_Timer(void); voidcekReset(void); voidgetLap(); int flagOn; #endif/* SENSOR_H_ */

- Usart3.h

Usart3.h berisi deklarasi yang berhubungan dengan pengiriman data serial. Data yang akan dikirimkan berupa countingtimer dari stopwatch yang dibangkitkan dari tim4, jumlah lap dan waktu saat melintasi lintasan. Sehingga pada header usart3 ini dipanggil header dari tim4.h serta dideklarasikan variabel yang berhubungan data yang akan dikirim oleh mikrokontroller secara serial.

#include "stm32f4xx.h" #ifndef USART3_H_ #define USART3_H_ #include<string.h> #include"stm32f1xx_hal.h" #include"timer4.h" GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; externUART_HandleTypeDef huart3; externvolatilechar received_data; externunsignedchar pbStartCount; externunsignedchar Car0Count, Car1Count, Car2Count; externunsignedint LapHour[3][4], LapMinute[3][4], LapSecond[3][4], LapCount[3][4]; voidUSART3_IRQHandler(void); voidMX_USART3_UART_Init(void); externvoidUSART3_PutChar(char c); externvoidUSART3_PutStr(char *data); #endif/* USART3_H_ */

Setalah file header siap maka selanjutnya adalah mengisi header fungsi yang telah dideklarasikan sebelumnya pada file source. file source ini merupakan file.c yang ditambahkan.

BAB V

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengerjaan projek UTS ini, dapat disimpulkan bahwa:

- Untuk dapat menghindari buoncing sebuah sistem object counting yang menggunakan pembacaan sensor dan push button, maka diperlukan waktu delay selama 15 – 40 μs. Waktu delay ini untuk memastikan bahwa nilai atau sinyal yang terdeteksi oleh sensor merupakan sinyal pendeteksian objek, bukan merupakan sinyal spike.

- Sebuah mekanisme timeout dibuat apabila pada sistem merupakan human-machine interraction atau hardware-hardware interaction untuk menghindari kondisi yang tidak diinginkan. Selain itu mekanisme timeout dengan mengirimkan kode error yang digunakan untuk mempermudah menemukan kesalahan pada system karena setiap erro memiliki kode tersendiri.

- Timer yang dibangkitkan dapat digenerate dengan persamaan

- Timer yang digunakan menggunakan Timer Hardware ARM F1